start

Vita Huset

- Stäng alla kranar! (diskbänk, tvättställ, dusch, tvättmaskin, diskmaskinsanslutning, utekran utanför)

- Kolla att kran VK-1 till Röda Huset är stängd.

- Stäng kran VK-3, stäng avlopp VK-4, samt kik-kranarna VK-5 och VK-6.

- Sätt i propparna VDM-7 och VDM-8 i diskmaskinens underkant. Skruva inte hårdare än nödvändigt. Propp finns i besticklåda och sätt på ny gängtejp.

- Dra till stora muttern VV-9 och stäng kikkran VV-10.

- Sätt på vattenlås uppe och nere.

- Toa uppe: Ny toa, ny beskrivning…

- Öppna kran på gården UTE-1 (nästan 4 varv) samt kran VK-2 i källaren.

- Öppna varmvattenkran på diskbänken. När vatten börjar rinna, sätt på varmvattenberedaren.

- Öppna sedan alla kranar och kontrollera eventuellt läckage.

- Om man är i VH vintertid är det viktigt att slå på cirkulationspumpen, se 3 Uppvärmning.

Röda Huset

- Stäng vatten till wc-stol, tvättställ och dusch.

- Stäng utekranen R-7.

- Sätt på vattenlåset under tvättstället.

- Stäng kranen UTE-2 vid snickarboden, nästan 4 varv. Förlängare och skiftnyckel finns i verktygsskåpet.

- Stäng kran R-1 genom att lirka så att den åker in från sitt utdragna läge. Stäng undervredet R-2 moturs i badrummet.

- Stäng R-5 och R-3.

- Öppna kran VK-1 i källaren i Vita Huset.

- Skruva i säkring 4.

- Öppna varmvattenkran på tvättställ och dusch. När vatten börjar rinna ur kranarna är varmvattenberedaren full och man kan slå på strömmen R-VV.

- Öppna kran till wc-stol och kontrollera ev. läckage.

- Skruva fast skvallerröret under duschblandaren.

Kranen R-6 ut vid WC ska bara vara stängd om man är i Röda Huset när det är minusgrader.

Stängning

Vita Huset

Kan göras kvällen före:

- Töm tvättmaskinen: sätt på ”R” tömning.

- Töm aska

- Fyll på ved i kökssoffa och Salen

- Ställ in utemöbler

- Städning: dammsug bort alla matrester för att minska rått/musfest.

- Stäng yttre källardörren med tvärbom. Stäng inre källardörren.

- Lås alla fönster och dörrar.

- Häng upp skynken för alla fönster/persienner/rullgardiner.

Avresedagen:

- Öppna alla väggventiler i alla rum

- Häll upp några hinkar med vatten för handtvätt och eventuell slutdisk

- Bryt strömmen till varmvattenberedaren.

- Stäng kran på gården UTE-1 (nästan 4 varv) och kran VK-2 i källaren.

- Öppna kran UTE-2 vid snickarboden och kran VK-1.

- Öppna alla kranar (tvättställ, dusch, diskbänk, tvättmaskinanslutning, wc, utekran vid badrummet).

- Öppna kikkran VV-10.

- Vänta tills det slutar rinna i tratten.

- Lossa mutter VV-9 och rucka på röret så att det kan komma luft i systemet. Vänta tills det slutar rinna.

- Töm vattenlås under tvättställ både vån 1 och 2. Svampa ur cistern och skål i wc-stolarna, samt golvbrunn i duschen. (Ej diskbänksavlopp)

- Toa uppe:

- Öppna kran VK-4.

- Öppna kran VK-3.

- Töm kranarna VK-5 och VK-6 förbundna med slang (dessa kranar tömmer tvättställen mm). Sätt en hink under för att förhindra söl.

OBS! Rör ej de två röda kranarna i källartaket som är förbundna med ståltråd! Tömmer elementen!

- Öppna kran till diskmaskin ovan diskbänk och tag bort propp VDM-7 och VDM-8. Lägg proppen i besticklådan . Torka upp vattnet!

- Fyll på 0,5 l 35%-ig glykollösning i diskbänksavlopp, wc-stolar och golvbrunn i dusch.

- Stäng el genom att ta ur alla proppar. Elmätaren måste vara strömsatt, annars klagar elbolaget så stäng EJ huvudströmbrytaren!

- Ta ut antennsladd i TV box.

- Låt källarluckan vara lite på glänt genom att lägga en bom emellan luckan och köksgolvet.

- Töm vattenkokaren så det inte står vatten i den.

- Stoppa golvurs-pendeln, annars går kedjan i botten.

Röda Huset

- Bryt strömmen till varmvattenberedaren R-VV och ta ur säkring 4.

- Stäng kran VK-1 i källaren i Vita Huset (men den måste öppnas innan man lämnar Germesta, efter att man tömt vattnet i Vita Huset).

- Öppna kran UTE-2 vid snickarboden. Förlängare och skiftnyckel finns i verktygsskåpet.

- Öppna blå kran R-1 genom att dra ut och lirka sig fram till ett läge där den stannar ute. Det finns 4 positioner per varv. Den skall stå mellan 2 av positionerna.

- Koppla duschslangen till R-4 så att vattnet kan komma kontrollerat ned i handfatet.

- Öppna undervredet R-2 vrid medurs försiktigt så att luften kan komma in. Kan vara smart att koppla in slang/vara beredd med hink eller trasa. Ventilen kan vara trög. Lyft i så fall bort plastratten och använd skiftnyckel.

- Öppna R-5 och R-3.

- Öppna dusch och tvättställskranarna samt utekranen R-7 vid snickarboden. Öppna även ventil under duschen (R-8).

- Skruva loss skvallerröret under duschblandaren och ställ vid sidan. .

- Svampa ur wc-stol, både skål och cistern, samt golvbrunn i duschen. Skruva bort pungvattenlåset under tvättstället.

- Häll 35%-ig (minst -20°) glykollösning i wc-ställ och golvbrunn.

- Stäng elen.

- Ventilerna ska stå öppna, inklusive spjället.

- Lägg täckskiva på spisen.

- Inga trädgårdsstolar direkt på golvet!

Uppvärmning

Det finns direktverkande element samt en centralvärmeanläggning för vedeldning enligt nedan:

- Vedpanna i köket

- Ackumulatortank på 500 l placerad på våning 2

- Värmeelement med termostatventiler i varje rum

- Cirkulationspumpar mellan vedpanna och ackumulatortank och mellan ackumulatortank och värmeelementen

- Cirkulationspumparna kan köras i fyra steg, vanligen läge 1

- Det finns reglerbar termostatventil (X) inställd på 55 C pannvattenpump. Det finns också en reglerbar shuntventil CP-Y för temperaturen i sekundärsystemet.

- Systemet är fyllt med 35%-ig glykollösning, varför systemet ej behöver tömmas vintertid

- Nivåkontroll och eventuell påfyllning sker från vinden

- Nivån skall ligga över expansionskärlets botten

- CP-Z och CP-Y är strömbrytare för pumparna till kretsen panna-ackumulatortank, resp. ackumulatortank-värmelementen

Panna-Ackumulatortank ska alltid vara på.

Ack.tank – elementen kan stängas av, t ex om man vill spara värme till natten.

Det finns en svart räfflad ratt som är en shuntventil: den reglerar hur vattnet fördelar sig mellan elementen. Rör ej.

I elementen ska det finnas frostskyddsblandning. På tredje vind finns en mätsticka, och här fyller man på.

BILDER

Bilder Ute (UTE-1,2)

UTE-2

UTE-1

Bilder Vita huset (VK1-6, VDM7-8, VV9-10)

Källaren (VK1-6)

VK-4

VK-1

VK-3

VK-3

VK-2

VK-2

VK-1

VDM-8

VDM-7

VK-5

VK-6

CP-Y

CP-W

CP-Z

VV-10

VV-9

Bilder Röda huset (R1-4, R-VV)

R-5

R-4

R-3

R-6

R-2

R-1

4

R-VV

Skvaller-rör

R-7

R-8

Var försiktig med säkringarna! Det finns skadade hållare!